Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära „Invatõstuki ostmine ja paigaldamine Kadrina Keskkooli ja Kadrina Huvikeskusesse“

Hanke eesmärgiks on osta ja paigaldada kolm invatõstukit, millest kaks paigaldatakse Kadrina Keskkooli ll ja lll korruste vahelistele treppidele ja üks Kadrina Huvikeskuse 0 korruse trepile ligipääsuks noortekeskusesse.

1. Invatõstuki tehniline kirjeldus:

1.1 maksimaalne tõstejõud 225kg
1.2 tõstekiirus 0,1m/s, automaatne kiiruse vähenemine kurvides
1.3 sujuv liikumise alustus ja lõpetamine
1.4 pideva vajutusega nupud puldil
1.5 töötab akutoitel, laadimine peatuskohas
1.6 vooluvajadus- 1faas, 230V, 13A
1.7 sõidutee paigaldatakse postidega trepiastmete külge
1.8 platvormi mõõdud max 800x900mm
1.9 tõstuk on kokku pakituna kuni 400mm seinast
1.10 juhtmevabad kutsumispuldid 3tk

2. Muud tingimused

2.1 Pakkuja peab tutvuma objektidega enne pakkumuse esitamist.

2.2 Pakkuja tarnib Kauba Ostja määratud kohta.

2.3 Tarneaadress: Rakvere tee 4, Kadrina vald.

2.4 Pakkuja paigaldab ja seab kauba Ostja juures kasutuskorda.

2.5 Kaup peab üleandmiseks olema täielikus kasutusvalmiduses.

2.6 Pakkuja teostab garantii ajal 1 kord aastas tõstukitele hoolduse.

3. Garantiitingimused

Invatõstukil peab olema 2 aastane garantii alates selle üleandmisest hankijale.

5. Lepingu tähtajad

Leping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga 10 päeva jooksul peale pakkumuse esitamise tähtaega. Invatõstuki ostmine ja paigaldamine Kadrina keskkooli ja huvikeskusesse hanke täitmise tähtaeg on kuni 90 päeva hankelepingu sõlmimisest. Kui tarne jääb hiljemaks, on hankijal on õigus hankemenetlus lõpetada või hankelepingust taganeda.

6. Pakkumuse esitamise tähtaeg

Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 20. september 2024 aastal kell 10.00.

7. Muu info

Kadrina Keskkooli 1.-2. korrus astmeid 22 ja 2.-3. korrus astmeid 21, invatõstuk asetus paremale. Kadrina Keskkooli kontaktisik: Egert Eenmaa tel +372 5566 3093 
Kadrina Huvikeskuse 0 korruse trepiastmete arv 12, invatõstuki asetus paremale.
Noortekeskuse kontaktisik: Jürgen Lankei tel +372 5863 7455.